ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ SkyWatcher 150/750 Black Diamond EQ3-2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το τηλεσκόπιο της 7ης Ολυμπιάδας Αστρονομίας επιλέχθηκε να είναι το κατοπτρικό τηλεσκόπιο τύπου Νεύτωνα της εταιρίας SkyWatcher. Η διάμετρος του παραβολοειδούς κατόπτρου είναι D=150mm (5.91″), με εστιακή απόσταση F=750mm (29.5″) και με εστιακό λόγο f/5. Το δευτερεύον κάτοπτρο εδράζεται σε μια σταυρωτή διάταξη μεταλλικών ελασμάτων, που έχουν πάχος 0.5mm. Ο σωλήνας είναι εφοδιασμένος με ερευνητή 6Χ30. Ο εστιαστής του τηλεσκοπίου είναι τύπου crayford (τριβής) και παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης εστίασης δύο ταχυτήτων (μικρομετρική 1/10). Θα χρησιμοποιηθεί στο διαμέτρημα των 31.8mm (1.25″) Ο σωλήνας είναι προσαρμοσμένος στην ισημερινή στήριξη EQ3-2 της SkyWatcher, η οποία διαθέτει κοχλίες για χειροκίνητη κίνηση κατά RA και Dec καθώς και τους αντίστοιχους βαθμονομημένους δίσκους θέσης (position circles). Η μετάδοση της κίνησης και στους δύο άξονες γίνεται με το σύστημα ‘’κορώνας-ατέρμονα’’ και δεν διατίθεται αστροστάτης. Η ισημερινή κεφαλή εδράζεται σε τρίποδα με πόδια από αλουμίνιο ρυθμιζόμενου ύψους (71-123 cm) και διαθέτει και φυσαλίδα οριζοντίωσης. Τα προσοφθάλμια που παρέχονται έχουν διάμετρο Ø31.8mm (1.25″) και είναι: Α) SUPER Plοssl 25mm (30x)WA, LE Β) SUPER Plossl 10mm (75x)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Τύπος : Κατοπτρικό Οπτικός σχεδιασμός : Κατοπτρικό Newtonian (Νευτώνιο) Διάμετρος : 150 mm ( 5,91″ ) (παραβολοειδές) Εστιακή Απόσταση : F 750 mm Εστιακός Λόγος : f/ 5 Στήριξη : EQ3-2 Ισημερινή Ερευνητής : 6x30 Προσοφθάλμια : SUPER Plοssl 25mm (30x)WA, LE & SUPER Plossl 10mm (75x), Ø31.8mm Μέγιστη Ωφέλιμη Μεγέθυνση : 300 x Μέγιστο Φαινόμενο Μέγεθος Αστέρα : 13,6 Θεωρ.Διακρ. Ικανότητα : 0,8 arc sec.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαστάσεις σωλήνα: 18 x 65 cm - Βάρος σωλήνα: 4,93 Kgr - Τρίποδας με πόδια από αλουμίνιο, πτυσσόμενος - 2 αντίβαρα βάρους 5,2 Kgr συνολικά